附件2

服务类和货物类采购需求书

- 项目名称

广东环境保护工程职业学院区南海校区西北侧二次水池供水设备改造及维修采购

二、项目预算

预算3万

三、项目背景或概述

为保障学校的师生日常工作及生活等问题。

四、项目总体需求

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 1套 | 订制 |
| 2 | 维修水泵 | 3台 |  |

五、需求参数（两种表述方法）

广东环境保护工程职业学院区采购需求清单

| 序号 |  | 名称、型号/规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台达 DVP-32EC3-R | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 繁易 FE-6070W（7寸） | 台 | 1 |  |  | 触屏 |
| 4 |  | 繁易 4G扩展卡（带200M/月流量一年） | 套 | 1 |  |  | 4G通讯 |
| 5 |  | 英威腾 GD270-015-4 | 台 | 1 |  |  | 变频器 |
| 6 |  | 供水泵控制（空开、接触器、过载保护） | 套 | 3 |  |  | 3路 |
| 7 |  | 抽水泵控制（空开、接触器、过载保护） | 套 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 8 |  | 正泰 NXLM-4300/160A 空漏 | 个 | 1 |  |  | 总开关 |
| 9 |  | 正泰 NXM-3300/100A 空开 | 个 | 1 |  |  | 供水主开关 |
| 10 |  | 电流互感器、电流表 | 套 | 1 |  |  | 电流、电压指示 |
| 11 |  | 按钮、指示灯、报警灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 控制柜【1800×500×400】 安装板、带底架 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 控制、配电材料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 开关电源【DC24V/2.5A】 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 继电器（DC24V） | 套 | 16 |  |  |  |
| 16 |  | 压力传感器【0-1.5MPa】 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 供水主管路电动阀门控制电路接口（接触器） | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 抽水泵水位控制传感器（高、中、低水位） | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 外接声光报警电路接口 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 电柜散热系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 3相动力电路配电（带3相漏电保护） | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 照明电路配电（带漏电保护） | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 装配 / 调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 电动闸阀（AC220V/dn100，法兰接口） | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | RVV 3×10平方＋1×6平方铜缆 | 米 | 55 |  |  |  |
| 26 |  | RVV 4×4平方铜缆 | 米 | 30 |  |  |  |
| 27 |  | RVVP 2×0.5平方铜缆 | 米 | 25 |  |  |  |
| 28 |  | RVV 2×1.5平方铜缆 | 米 | 50 |  |  |  |
| 29 |  | 15KW水泵检修（非重绕，烘干、换国产轴承） | 台 | 3 |  |  |  |
| 30 |  | 桥架（100×50×1.0） | 米 | 20 |  |  |  |
| 31 |  | 现场施工 | 批 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 税费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计： |  |  |

六、供应商资质或资格要求（20万以上委托代理招标项目有需要填写，其他可不填写）

七、支付方式

验收合格后，采购人凭验收报告、合同、发票等佐证材料在15个工作日内一次性办理款项支付。

八、质量要求

（1）成交人提供的货物必须是制造商合法生产的、全新的、未使用过的，并符合国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准和国家质量检测标准等；如果是零部件必须是设备原装配套厂家及型号。

（2）成交人保证对其销售的货物拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。若因此造成损失的，成交人应承担全部赔偿责任。

九、包装、交付、运输和验收

（1）货物的包装：

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

（2）货物的交付：

合同生效之日成交人按采购人实际需要供货。成交人应在一星期内将合同货物送到采购人指定地点。

（3）货物的运输和安装和调试：

货物的运输和安装由成交人负责，并承担一切费用。成交人安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

- 十、售后服务

1）成交人保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同和合同附件的要求。

（2）合同货物的保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年，除特殊要求外（从采购人验收合格之日起计算）。保修服务期内非采购人人为造成的问题，成交人包修，无法修复的，成交人负责替换相同或同类产品，费用由成交人承担；使用过程中发现货物规格、性能、质量等不符合约定要求，成交人须应采购人的要求予以调换或退货，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（3）因货物的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担，并承担由此而产生的一切费用。